解压缩命令

打包当前文件夹所有文件成为一个包.tar

tar -cvf test.tar ./*

压缩tar文件

gzip test.tar

解包tar文件

tar -xvf test.tar

解压缩tar.gz 文件到指定路径

gzip -d test.tar.gz -C /opt/xxxxx

直接打包+压缩文件夹

tar -zcvf test.tar.gz ./*

直接解压缩+解包tar.gz文件

tar -zxvf test.tar.gz

本BSP已经修复bug，可直接进行编译，无需修改源码

进入C600_Linux目录

输入如下命令查询如何使用bsp

./build.sh -h

我们可以看到

./build.sh config是用来配置的

./build.sh是使用前面的配置直接进行编译

./build.sh pack是用来打包linux镜像

./build.sh -p <platform>是加参数编译的。

我们先来配置一下

./build.sh config

会让我们选择是哪个系列的芯片

F1C200S是suniv系列，所以选10

接下来，选择可用的平台。我们选择2. linux

然后选择可用内核linux-3.10

选择可用的板子0.evb(因为BSP里可用添加板级配置，这样可用编译不同板子的固件)

然后，我们开始进行编译。

./build.sh

编译进行中.....

编译完成

使用打包命令，打包成用于烧录的img文件

./build.sh pack

最后红色高亮就是固件的路径。